南通师范高等专科学校

二期工程标牌制作与安装项目计划清单

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 主要材料及制作工艺要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼宇名称标识（慕陶楼、积健馆、珠媚楼、国秀楼、尚远楼、尚静楼、尚雅楼、尚友楼、尚䌹楼、尚勤楼、） | 原尺寸700*500实际尺寸H1000*3 | 1、1.5mm304不锈钢雕刻造型，折弯焊接，产品表面整体汽车烤漆，图文内容进口油墨丝印； - 装饰条（如有）用1.5mm不锈钢折弯焊接烤漆； - 背面开葫芦孔用不锈钢膨胀螺丝固定在墙上。 | 10 | 套 |
| 2 | 户外标识总平面图（新做不锈钢烤漆彩喷画面） | 930*1800 | 1、2mm304不锈钢雕刻造型，折弯焊接箱体，内衬60*30*2mm的镀锌方管，产品表面整体汽车烤漆，画面高清UV彩喷，文字内容用进口油墨丝印； - 底部做真石漆，装饰条（如有）用1.5mm不锈钢折弯焊接烤漆； - 镀锌方管预埋深度500mm。 | 3 | 套 |
| 3 | 户外导向信息指示标识 | 500*2200 | 1、2mm304不锈钢雕刻造型，折弯焊接箱体，内衬40*20*2mm镀锌方管，产品表面整体汽车烤漆，文字内容进口油墨丝印； - 箭头用10mm亚克力雕刻烤漆，底部做真石漆； - 镀锌方管预埋深度600mm。 | 4 | 套 |
| 4 | 户外停车指示（汽车、自行车） | 400*2200 | 1、2mm304不锈钢雕刻造型，折弯焊接箱体，内衬40*20*2mm镀锌方管，产品表面整体汽车烤漆，文字内容进口油墨丝印； 2、底部做真石漆，镀锌方管预埋深度600mm。 | 各2(共4) | 套 |
| 5 | 户外系部指示牌 | 350*1600 | 1、2mm304不锈钢雕刻造型，折弯焊接箱体，内衬40*20*2mm镀锌方管，产品表面整体汽车烤漆，文字内容进口油墨丝印； 2、底部做真石漆，镀锌方管预埋深度500mm。 | 4 | 套 |
| 6 | 室内楼层总索引牌（贴墙） | 2200*975 | 1、2mm铝板雕刻造型与2mm专用铝合金型材组合，内衬20*40*2mm的镀锌方管，产品表面整体汽车烤漆，文字内容进口油墨丝印，画面高清UV彩喷； 2、内容可局部更换，产品背面开葫芦孔用膨胀螺丝固定在墙上。 | 3 | 套 |
| 7 | 室内楼层总索引牌（立地） | 2000*1100 | 2mm304不锈钢雕刻造型与2mm专用铝合金型材组合，内衬50*50*2mm的镀锌方管，产品表面整体汽车烤漆，文字内容进口油墨丝印，画面高清UV打印，内容可局部更换。 | 3 | 块 |
| 8 | 楼层索引牌 | 500*980 | 1、2mm铝板折弯焊接，与2mm专用铝合金型材组合成箱体，内衬30*30*1.5mm的镀锌方管，产品表面整体汽车烤漆，文字内容进口油墨丝印，画面高清UV彩喷，内容可局部更换； 2、固定方式：角铝固定（隐藏式）。 | 40 | 块 |
| 9 | 室内标志牌 | 1500*280 | 1、2mm铝板折弯焊接箱体，内衬30*30*1.5mm的镀锌方管，产品表面整体汽车烤漆，文字内容用进口油墨丝印，画面用高清UV打印； 2、固定方式：角铝固定（隐藏式）。 | 3 | 块 |
| 10 | 区域标识牌 | 340*1320 | 1、2mm铝板折弯焊接箱体，内衬30*30*1.5mm的镀锌方管，产品表面整体汽车烤漆，文字内容用进口油墨丝印，校园风景画面用高清UV打印； 2、固定方式：角铝固定（隐藏式）。 | 10 | 块 |
| 11 | 科室名称牌 | 270*283 | 1、2mm专用铝合金型材面板，15mm边框型材，表面整体汽车烤漆，图文内容进口油墨丝印，内容可更换； 2、3M双面胶粘贴固定。 | 320 | 块 |
| 12 | 公共洗手间 | 200*450 | 1、2mm专用铝合金型材拼接成框架，面板为2mm铝板，产品表面整体汽车烤漆，图文内容进口油墨丝印； - 功能：双面指示； - 安装方式：侧面螺钉固定在墙上。 | 16 | 块 |
| 13 | 公共洗手间 | 230*210 | 1、2mm专用铝合金型材拼接成框架，面板为2mm铝板，产品表面整体汽车烤漆，图文内容进口油墨丝印； 2、功能：双面指示，3:安装方式：侧面螺钉固定在墙上。 | 20 | 块 |
| 14 | 楼层号标识 | 230*400 | 1、5mm亚克力折弯造型，汽车烤漆，文字内容进口油墨丝印； 2、数字用3mm亚克力雕刻粘贴， 3：3M双面胶粘贴固定。 | 54 | 块 |
| 15 | 宿舍门牌号 | 180*70 | 1、5mm透明亚克力雕刻造型，产品表面整体汽车烤漆，图文内容进口油墨多色丝印； 2、3M双面胶粘贴固定。 | 700 | 块 |
| 16 | 宿舍床位卡 | 120*70 | - 铝型材插槽，汽车烤漆，表面0.5mm透明PVC插槽，内容用铜版纸打印； - 3M双面胶粘贴固定。 | 4200 | 块 |
| 17 | 设备系统室名 | 180*45 | 1、5mm透明亚克力雕刻造型，产品表面整体汽车烤漆，图文内容进口油墨多色丝印； 2、3M双面胶粘贴固定。 | 60 | 块 |
| 18 | 公共警示标识 | 185*500 | 1、5mm透明亚克力雕刻造型，产品表面整体汽车烤漆，图文内容进口油墨多色丝印； 2、3M双面胶粘贴固定。 | 30 | 块 |
| 19 | 户外标识路名牌 | 1000*2300 | 1、2mm304不锈钢雕刻造型，折弯焊接箱体与Φ60的不锈钢圆管固定，产品表面整体汽车烤漆，文字贴白色反光膜； 2、底部烤真石漆，预埋深度500mm。 | 4 | 套 |
| 20 | 户外宣传栏 (三连体如宿舍） | 8785*2500 | 1、304不锈钢雕刻造型，汽车烤漆，进口油墨丝印； 2、中间开启式橱窗，表面10mm钢化玻璃，内附高清户外写真； 3、镀锌角钢预埋深度500mm，混凝土浇筑。 | 2 | 套 |
| 21 | 户外宣传栏 (多连体） | 12000*2500 | 1、304不锈钢雕刻造型，汽车烤漆，进口油墨丝印； 2、中间开启式橱窗，表面10mm钢化玻璃，内附高清户外写真； 3、镀锌角钢预埋深度500mm，混凝土浇筑。 | 1 | 套 |
| 22 | 合计 | 254802.00元 |  |  |  |

备注：1.统计的数量按照建筑CAD图纸统计，最终按实际数量供货。

2.包含原宿舍楼、体育馆、图文信息楼楼宇名称拆旧费用。